NSCSCC2023 LoongArch团体赛

中国科学技术大学2队 Crepper 2023.8

成员

来泽远 曹宸瑞 徐航宇 徐翊然

设计简介

我们设计的 CPU 采用顺序双发射八级流水，实现了 63 条指令、26 种 CSR 寄存器、16 种例外。采用 AXI-4 总线。使用 2 路组相联 16KB Icache 和 2 路组相联 16KB Dcache，采用写直达，非写分配策略；8 路组相联L2cache，采用写回、写分配策略。使用分支预测器以减少分支失败带来的性能损失。

指令列表

| 指令名称 | ISA 指令类型 | 微结构指令类型 |
| --- | --- | --- |
| RDCNTID.W | 其他杂项指令 | ALU |
| RDCNTVL.W | 其他杂项指令 | ALU |
| RDCNTVH.W | 其他杂项指令 | ALU |
| ADD.W | 算术运算类指令 | ALU |
| SUB.W | 算术运算类指令 | ALU |
| SLT | 算术运算类指令 | ALU |
| SLTU | 算术运算类指令 | ALU |
| NOR | 算术运算类指令 | ALU |
| AND | 算术运算类指令 | ALU |
| OR | 算术运算类指令 | ALU |
| XOR | 算术运算类指令 | ALU |
| SLL.W | 移位运算类指令 | ALU |
| SRL.W | 移位运算类指令 | ALU |
| SRA.W | 移位运算类指令 | ALU |
| MUL.W | 算术运算类指令 | MUL |
| MULH.W | 算术运算类指令 | MUL |
| MULH.WU | 算术运算类指令 | MUL |
| DIV.W | 算术运算类指令 | DIV |
| MOD.W | 算术运算类指令 | DIV |
| DIV.WU | 算术运算类指令 | DIV |
| MOD.WU | 算术运算类指令 | DIV |
| BREAK | 其他杂项指令 | PRIV |
| SYSCALL | 其他杂项指令 | PRIV |
| SLLI.W | 移位运算类指令 | ALU |
| SRLI.W | 移位运算类指令 | ALU |
| SRAI.W | 移位运算类指令 | ALU |
| SLTI | 算术运算类指令 | ALU |
| SLTUI | 算术运算类指令 | ALU |
| ADDI.W | 算术运算类指令 | ALU |
| ANDI | 算术运算类指令 | ALU |
| ORI | 算术运算类指令 | ALU |
| XORI | 算术运算类指令 | ALU |
| CSRRD | CSR 访问指令 | PRIV |
| CSRWR | CSR 访问指令 | PRIV |
| CSRXCHG | CSR 访问指令 | PRIV |
| CACOP | Cache 维护指令 | CACHE |
| ERTN | 其他杂项指令 | PRIV |
| IDLE | 其他杂项指令 | PRIV |
| LU12I.W | 算术运算类指令 | ALU |
| PCADDU12I | 算术运算类指令 | ALU |
| LL.W | 原子访存指令 | MEM |
| SC.W | 原子访存指令 | MEM |
| LD.B | 普通访存指令 | MEM |
| LD.H | 普通访存指令 | MEM |
| LD.W | 普通访存指令 | MEM |
| ST.B | 普通访存指令 | MEM |
| ST.H | 普通访存指令 | MEM |
| ST.W | 普通访存指令 | MEM |
| LD.BU | 普通访存指令 | MEM |
| LD.HU | 普通访存指令 | MEM |
| PRELD | 普通访存指令 | MEM |
| DBAR | 栅障指令 | CACHE |
| IBAR | 栅障指令 | CACHE |
| JIRL | 转移指令 | BR |
| B | 转移指令 | BR |
| BL | 转移指令 | BR |
| BEQ | 转移指令 | BR |
| BNE | 转移指令 | BR |
| BLT | 转移指令 | BR |
| BGE | 转移指令 | BR |
| BLTU | 转移指令 | BR |
| BGEU | 转移指令 | BR |

CSR寄存器列表

| 地址 | 名称 |
| --- | --- |
| 0x0 | CRMD |
| 0x1 | PRMD |
| 0x2 | EUEN |
| 0x4 | ECFG |
| 0x5 | ESTAT |
| 0x6 | ERA |
| 0x7 | BADV |
| 0xC | EENTRY |
| 0x10 | TLBIDX |
| 0x11 | TLBEHI |
| 0x12 | TLBELO0 |
| 0x13 | TLBELO1 |
| 0x18 | ASID |
| 0x19 | PGDL |
| 0x1A | PGDH |
| 0x1B | PGD |
| 0x20 | CPUID |
| 0x30~0x33 | SAVE0~SAVE3 |
| 0x40 | TID |
| 0x41 | TCFG |
| 0x42 | TVAL |
| 0x44 | TICLR |
| 0x60 | LLBCTL |
| 0x88 | TLBRENTRY |
| 0x98 | CTAG |
| 0x180~0x181 | DMW0~DMW1 |

例外列表

| Ecode | EsubCode | 例外代号 |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | 0 | INT |
| 0x1 | 0 | PIL |
| 0x2 | 0 | PIS |
| 0x3 | 0 | PIF |
| 0x4 | 0 | PME |
| 0x7 | 0 | PPI |
| 0x8 | 0 | ADEF |
| 0x8 | 1 | ADEM |
| 0x9 | 0 | ALE |
| 0xB | 0 | SYS |
| 0xC | 0 | BRK |
| 0xD | 0 | INE |
| 0xE | 0 | IPE |
| 0xF | 0 | FPD |
| 0x12 | 0 | FPE |
| 0x3F | 0 | TLBR |

流水线功能设计

CPU 采用顺序双发射八级流水结构，流水线分为 IF0、IF1、FIFO、ID、REG、EXE0、EXE1、WB 八级。

图中， 除了 AXI interconnect 借鉴了以 MIT license 分发的 verilog-axi 并修改、所有BRAM生成代码均使用 Xilinx 标准生成代码以增加灵活性，其余所有模块都由我们独立实现。

执行单元设计

执行单元采用双发射形式：

- 一路为全能单元，可以执行全部指令，在指令到达时将其放入 ALU, BR, DIV, PRIV, MUL, DCache, RDCNT 执行路径之一或之二。

- 另一路仅可执行 ALU, BR, MUL, RDCNT 指令。

Fetch Buffer

采用 FIFO 队列，存储 ICache 发出的指令，并在 ICache 访问 AXI 总线时能持续发出存储的指令。

Dispatcher

处理数据相关与 Load and Use 等相关，与前递模块一同保证发送出的指令不会使用错误数据，同时返回发送信息使FIFO队列移位。

Arithmetic Logic Unit (ALU)

ALU 单元可以执行 ADD.W、SUB.W、SLT、SLTU、AND、OR、NOR、XOR、SLL.W、SRL.W、SRA.W、SLLI.W、SRLI.W、SRAI.W、SLTI、SLTUI、ADDI.W、ANDI、ORI、XORI、LU12I.W、PCADDU12I 共 22 种运算。在得到运算结果后，向后空流水一级，以便与两级流水的运算单元补齐。

Branch Unit (BR)

BR 单元可以执行 JIRL、B、BL、BEQ、BNE、BLT、BGE、BLTU、BGEU 共 9 种分支指令，并对分支预测结果进行检验。下一条指令方向的 PC 与跳转方向不一致时，选择刷新单条指令或刷新整条流水线。第一阶段仅进行 ALU 运算，第二周期发出反馈，以缩短关键路径。

Divider (DIV)

DIV 单元可以执行 DIV.W、MOD.W、DIV.WU、MOD.WU 共 4 种除法指令。采用提前开始方式，既多花费一个周期比较除数与被除数的位数差，达到减少除法周期的目的。使用状态机控制，当进行除法时，将流水线阻塞。而且在除数为0时结果输出0，同时不进入除法状态，以节约周期及防止流水线阻塞。为了优化前递路径，增加了一输入状态及输出状态，不做除数据传输外的其他工作，同时stall信号仅与内部状态有关。最后，在收到stall时若内部在做除法则继续除法，不响应stall，stall仅确保在等待态时不会进入其他态，以此节约时间。状态机如下：

CSR Control

单元采取流水化访问，在第一周期读 CSR 寄存器，第二周期写 CSR 寄存器。但是由于 CSR 与取指阶段的例外、正确性密切相关，因此一旦修改 CSR 就一定冲刷流水线。同时留下接口，为之后实现 MMU 准备。（实际上已经实现了所有 TLB 相关指令并可两周期完成，但初赛不要求所以 TLB 没有放入）

Memory Maping Unit (MMU)

初赛仅要求实现 DMW 及直接地址映射，故实现了简单的 MMU ，对输入虚地址作简单比较后直接输出实地址，但保留报 ADEM, ADEF 的能力。

Multiplier (MUL)

MUL采用拆分乘法，将输入 32 位数拆分为两个 16 位数分别相乘，同时考虑符号后输出结果，这样可以充分简化设计，同时乘法器不在关键路径上。数学原理为：

$$(2^{16}a+b)(2^{16}c+d)=2^{32}ac+2^{16}(bc+ad)+bd \\-2^{32}(a[15](2^{16}c+d)+c[15](2^{16}a+b))\qquad\text{(1)}$$

其中最后减项仅在计算 MUL.W 时生效，a[15]，c[15]表示输入数符号位。

分支预测器设计

综述

由于本架构中流水级较多，冲洗流水线的代价较大，因此，我们配置了分支预测器，通过记录并分析分支指令的历史行为，以尝试对跳转指令进行预测，减少流水线冲洗次数，提高处理器性能。

由于本架构为双发射架构，因此每个周期取指单元均可取出两条指令。这对分支预测的设计产生了巨大挑战。

此外，考虑到不同类型的跳转指令的行为不同，适宜采取的预测策略也不同。因此，我们根据 pc 记录了指令类型，并对不同类型的指令采用了不同的预测模式。

这里参考了《超标量处理器设计》。

基本原理与结构

预测

- 局部历史表：

  - 将 pc 哈希后，作为局部历史表的索引，从而得到该 pc 对应的历史记录。每个历史记录包含一个 16 位的历史记录。

- 方向预测器：

  - 将 pc 与局部历史哈希后，作为方向预测器的索引，从而得到该 pc 对应的方向预测器记录。每个方向预测器记录包含一个 2bits 感知机 与 由 pc 的若干位宽组成的 tag 。 tag 可以降低冲突对预测正确率的影响

  - 基于 2bits 感知器对于分支的历史行为进行学习。当需要预测时，根据计数器的高位 bit 进行预测，如果高位为 1 ，则预测跳转，否则不跳转。

- 类别记录表：

  - 将 pc 哈希后，作为类别记录表的索引，从而得到该 pc 对应的类别记录。每个类别记录包含一个 3 位的类别记录。

- 地址预测器：

  - 将 pc 与局部历史哈希后，作为地址预测器的索引，从而得到该 pc 对应的跳转地址记录。

- 返回栈：

  - 将 ex 段传回的被识别为函数调用的指令的下一条 pc 入栈，并在取指段遇到被预测为返回指令的 pc 时，将栈顶出栈并作为跳转 pc 。

- 预测分析器：

  - 根据类别记录表得到的类别，对 pc 采用不同的预测策略。对于分支指令，如果方向预测器预测跳转，则采用地址预测器的预测结果，否则预测不跳转；对于返回指令，用 2bits 感知机选择使用地址预测器或返回栈的预测结果；对于其他跳转指令，预测跳转，并直接采用方向预测器的预测结果。

更新

- 局部历史表：

  - 每当指令有返回结果时，将该指令的 pc 哈希后，作为局部历史表的索引，从而得到该 pc 对应的历史记录。每个历史记录包含一个 16 位的历史记录。将该历史记录左移一位，将返回结果加入历史记录的最低位。

- 方向预测器：

  - 基于 2bits 感知器对于分支的历史行为进行学习。每当指令有返回结果时，如果指令跳转，则对这 2bits 加 1 ，如果此计数饱和（即达到了 11），则不做改变；反之，如果指令没有跳转，则对于这个计数器减 1 。

- 返回栈：

  - 当 ex 段传回的指令被识别为函数调用时，其下一条指令的 pc 入栈，当 ex 段传回的指令被识别为返回指令时，若预测错误，则将栈清空，防止错误的更新污染栈内地址预测的有效性，影响正确性。

- 返回缓冲区：由于我们的架构为双发射，一次需要预测两条指令。因此，我们在预测时，将两条指令打包预测，并按优先级对合并指令的类型做分类。然而，由于指令相关等多种原因，流水线并不总是双发射的，在 ex 段可能并不能同时传回两条指令的预测情况。因此，我们将 ex 段传回的指令先放入队列中，重新打包后送入预测单元预测。

基本参数及性能

基本参数

- 局部历史表

  - 数据总共大小：8KB

  - 表项个数：2^12

  - 历史长度：16

- 类别记录表

  - 数据总大小：8KB

  - 表项个数：2^12

  - 类别个数：2^3

  - tag大小：24

- 方向预测器

  - 数据总大小：1KB

  - 表项个数：2^8

  - tag大小：32

- 地址预测器

  - 数据总大小：1KB

  - 表项个数：2^8

- 返回栈

  - 长度：16

性能
在chiplab的coremark测试程序中，有超过70%的预测准确率。

高速缓存设计

综述

本架构中配置L1cache和L2cache，旨在减小访存成本，减小cpu阻塞时间。

当流水线向L1cache发起一致可缓存类型访存时，需要一个周期用于查询，若命中可以直接返回数据，否则由L1cache向L2cache发起访存请求。L2cache也需要一个周期用于查询，如果命中则返回数据给L1cache，否则则通过sram协议向axi转接桥发起访存请求，再由转接桥通过axi协议向主存发起访存请求。

对于强序非缓存请求，则数据地址，访存类型通过cache一路直达axi，直至响应请求（读还需等待数据），cpu才可以解除阻塞。

L1cache均采用流水式访存，可以做到当cache连续命中时不阻塞流水线。考虑到cpu时钟频率的需求，为了限制最长路径，L2取消了流水能力，并且若访问命中，向Icache和Dcache的响应分别需要一个周期和两个周期。

一级指令缓存

- 基本参数

  - 数据总大小：8KB

  - 路数：2 路组相连

  - 单路行数： 128 行

  - 单行大小： 32 字节

  - 替换算法： LRU

- 控制逻辑

  - IDLE：初始状态，收到流水线请求后进入对应状态。本架构中，Icache输入一直是有效的，不会回到Idle状态。

  - Lookup：查询状态。若命中则一次返回两条指令，否则进入Miss，向L2cache查询数据。

  - Miss：等待L2cache响应请求并且接收数据。

  - Operation：用于完成cacop和ibar操作。值得一提的是由于L2cache的存在，ibar指令的具体实现为无效Icache所有行。

- 对外交互逻辑

  - 流水线

    - Icache中不配置输入地址的valid位，默认为有效。通过ready信号标志发出数据有效，否则则阻塞流水线。发出一共64位的数据，为两条指令，低位为指定地址的指令，高位为其后的指令，并且通过flag位标志后一条指令是否有效。

    - 设置特殊的接口响应cache指令，并且通过ready信号与流水线通讯表示该指令已完成。

  - L2cache

    - 通过req信号，req信号置高期间，向下访存地址有效且不变。直至L2cache发出完成信号并且发出数据，Icache接收。L2cache向Icache发送的数据长度在一致可缓存时为Icache的cache line长度，强序非缓存时为低32位有效的数据。

一级数据缓存

- 基本参数

  - 数据总大小：8KB

  - 路数：2 路组相连

  - 单路行数： 128 行

  - 单行大小： 32 字节

  - 替换算法： LRU

  - 写策略：写直达、非写分配

- 控制逻辑

  - IDLE：初始状态，收到流水线请求后进入对应状态。

  - Lookup：查询状态。若命中则一次返回一个32的数据，否则进入Miss或者Write，向L2cache发起读请求或者写请求。

  - Write：由于写直达的设计，无论是否命中都需要向L2cache发起写请求。

  - Miss：等待L2cache响应请求并且接收数据。

  - Operation：用于完成cacop操作。

- 对外交互逻辑

  - 流水线

    - Dcache中配置输入地址的valid位。通过ready信号标志发出数据有效，否则则阻塞流水线。Dcache中不考虑访存的长度区分，均返回地址对齐的32位数据，交由对应单元截取所需数据与进行符号位拓展。

    - 设置特殊的接口响应cache指令，并且通过ready信号与流水线通讯表示该指令已完成。

  - L2cache

    - 读：通过req信号与读写类型标志位，req信号置高期间，向下访存地址有效且不变。直至L2cache发出完成信号并且发出数据，Dcache接收。L2cache向Dcache发送的数据长度在一致可缓存时为Dcache的cache line长度，强序非缓存时为低32位有效的数据。

    - 写：大体逻辑与读类似，不同在于Dcache不需要真正等到L2cache完成写操作，只需要确认L2cache接收了来自Dcache的请求便可以继续响应流水线其他的请求。

二级混合缓存

- 基本参数

  - 数据总大小：64KB

  - 路数：8 路组相连

  - 单路行数： 128 行

  - 单行大小： 32 字节

  - 替换算法：tree-PLRU

  - 写策略：写回、写分配

- 控制逻辑

  - IDLE：初始状态，收到流水线请求后进入对应状态。

  - Lookup：查询状态。若命中则一次返回一个L1cacheline大小的数据，否则无论是读写请求都需要先从主存中调块。

  - CheckDirty：从脏表中读取即将被替换的行，若脏则优先写回。

  - WriteBach：向AXI发起写请求，一次写一个L2cacheline大小的数据。

  - Read：向AXI发起读请求，一次请求一个L2cacheline大小的数据。

  - Write：若因为写不命中调块，则在调块完成后再进行一次写操作。

  - Operation：执行cacop，复用了一部分读写状态机，在上图中未展示。

  - Prefetch：L2cache支持数据预取，并且在此期间可以响应来自L1的且在L2中命中的请求。

- 对外交互逻辑

  - 流水线

    - 配置直接面向流水线的接口用于响应cache指令，通过flag标志是否要求L2cache执行一条cache指令。

  - L1cache

    - 通过addrOK响应写，dataOK响应读，并且由于L1cache的请求会被L2cache阻塞，L2响应时只需要发出一拍脉冲信号，必然可以被L1接收。

  - AXI

    - 经过写缓冲区和读缓冲区缓冲与转译后，通过 SRAM 握手协议向 AXI 转接桥发起访存。

FIFO 写缓冲区

- 基本参数

  - 数据总大小：64KB

  - 单行数据大小： 32 字节

  - 队列大小：5

- 原理与优势
由于我们的设计中， L1cache 的写策略为写直达，L2cache会频繁接受 L1cache 的写请求，且更易向 AXI 发出写请求。因此我们设计了一个写缓冲区，用于缓冲写请求，使得 L2cache可以在对AXI发出写请求时，不需要等待 AXI 的响应，从而减少了 L2cache 的阻塞时间，提高了整体性能。

性能测试

- 若使用 Vivado 2023 进行综合与布线，时钟频率可达 87MHz。

- 若使用 Vivado 2021.1 综合与布线，时钟频率可达 80MHz，拨上最左开关后，性能分为 1.400 ，详细成绩如下：

| 序号 | 测试程序 | myCPU | openla500 | Topenla500/Tmycpu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cpu_clk : sys_clk |  | 80MHz : 100MHz | 50MHz : 100MHz |  |
| 1 | bitcount | 613F5 | AAC96 | 1.756209126 |
| 2 | bubble_sort | 22709E | 30357A | 1.399797258 |
| 3 | coremark | 4EB1F1 | 8873DC | 1.733940285 |
| 4 | crc32 | 3D84F9 | 66390E | 1.661635667 |
| 5 | dhrystone | 169E7F | 128D5E | 0.820200396 |
| 6 | quick_sort | 1D847F | 33F846 | 1.76064055 |
| 7 | select_sort | 23C3C8 | 1FB806 | 0.886873901 |
| 8 | sha | 207F45 | 39F4A6 | 1.783407591 |
| 9 | stream_copy | 1B108 | 37340 | 2.039691131 |
| 10 | stringsearch | 2F8942 | 29ABEE | 0.876629442 |

- 截图证明 Implementation 后 WNS非负：

- 若使用 Vivado 2019.2 综合与布线，时钟频率为 70MHz，拨上最左开关后，性能分为1.232，详细成绩如下：

| 序号 | 测试程序 | myCPU | openla500 | Topenla500/Tmycpu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cpu_clk : sys_clk |  | 70MHz : 100MHz | 50MHz : 100MHz |  |
| 1 | bitcount | 6EE6E | AAC96 | 1.539979835 |
| 2 | bubble_sort | 2759AB | 30357A | 1.225122428 |
| 3 | coremark | 59B136 | 8873DC | 1.521342209 |
| 4 | crc32 | 4611AD | 66390E | 1.458887707 |
| 5 | dhrystone | 197329 | 128D5E | 0.728971671 |
| 6 | quick_sort | 21B329 | 33F846 | 1.542138224 |
| 7 | select_sort | 28DDCA | 1FB806 | 0.776160118 |
| 8 | sha | 250F76 | 39F4A6 | 1.563816551 |
| 9 | stream_copy | 1E8E0 | 37340 | 1.806699054 |
| 10 | stringsearch | 359CAC | 29ABEE | 0.777281219 |

- 截图证明 Implementation 后 WNS 非负：

龙芯中科技术股份有限公司 芯片研发部. 龙芯架构 32 位精简版参考手册[S/OL]. 北京: 龙芯中科技术股份有限公司. 2022, v1.02. https://web.archive.org/web/20220526105711/https://www.loongson.cn/FileShow

龙芯架构参考手册 - 卷一：基础架构. https://github.com/loongson/LoongArch-Documentation/releases/latest/download/LoongArch-Vol1-v1.02-CN.pdf

Alex Forencich. verilog-axi[CP/OL]. GitHub. 2021 (20211228) [2022-07-12]. https://github.com/alexforencich/verilog-axi

姚永斌. 超标量处理器设计[M]. 北京: 清华大学出版社. 2014.

汪文祥 and 刑金璋. CPU 设计实战[M]. 北京: 机械工业出版社. 2021.